МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕДАТОЧНЫЕ          РАСЧЕТ ПРОЕКТНЫЙ               ПРОГРАММА N 44

Зубчатые цилиндрические двухступенчатые

По развернутой схеме косозубые

══════════════════════════ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ══════════════════════════════════

Вращающий момент на тихоходном валу, Н.м   . .    852.0

Частота вращения тихоходного вала, об/мин  . .     54.6

Ресурс, час        . . . . . . . . . . . . . .   10000.

Режим нагружения   . . . . . . . . . . . . . .       2.

Передаточное отношение редуктора   . . . . . .    17.59

Коэффициент ширины венца   . . . . . . . . . .     .315

Степень точности   . . . . . . . . . . . . . .       8.

Коэффициент запаса по изгибной прочности . . .     2.20

Твердость поверхности зубьев Шестерни, HRCэ  .       .0       ВАРЬИРУЕТСЯ

Колеса, HRCэ    .       .0       ВАРЬИРУЕТСЯ

Минимальное допустимое число зубьев Шестерни .      12.

Отношение передаточных чисел ступеней  . . . .      .00       ВАРЬИРУЕТСЯ

Угол наклона зубьев, град  . . . . . . . . . .     .000

ПРОГРАММА N 44    ИМЯ ФАЙЛА ДАННЫХ:

МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕДАТОЧНЫЕ                                       РАСЧЕТ ПРОЕКТНЫЙ

Зубчатые цилиндрические двухступенчатые

По развернутой схеме косозубые

ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ВЫБОРА ВАРИАНТА

══╤═══════════╤═════╤═════╤═══════╤════════╤═══════════════════╤═══════════════

В│ Твердости,│Коэф.│Отнош│Суммарн│Диаметр │  Диаметры вершин  │     Массы

а│    HRCэ   │ширин│перед│межосев│впадин  │     Колес, мм     │       кг

р├─────┬─────┤венца│чисел│расст.,│Б-Шестер├─────────┬─────────┼────────┬──────

│Шест.│Колес│     │ступе│  мм   │ни, мм  │Т-ступень│Б-ступень│механ.  │колес

──┴─────┴─────┴─────┴─────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────

1  28.5  24.8  .315   .70  320.00    49.41    339.18    189.84      92.  30.6

2  28.5  24.8  .315  1.00  320.00    45.78    311.53    213.22      88.  27.8

3  28.5  24.8  .315  1.30  330.00    43.70    303.93    235.30      90.  29.2

4  49.0  28.5  .315   .70  270.00    42.05    290.86    157.20      71.  18.9

5  49.0  28.5  .315  1.00  270.00    37.78    265.05    181.22      68.  16.8

6  49.0  28.5  .315  1.30  280.00    37.71    258.95    201.29      70.  17.8

7  59.0  59.0  .315   .70  225.00    27.83    253.30    120.92      55.  12.1

8  59.0  59.0  .315  1.00  212.59    27.83    233.20    120.92      50.   9.8

9  59.0  59.0  .315  1.30  225.00    27.48    208.52    161.27      53.   9.5

**

МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕДАТОЧНЫЕ                                     РАСЧЕТ ПРОЕКТНЫЙ

Зубчатые цилиндрические двухступенчатые

По развернутой схеме косозубые                                   Вариант  5

═══════════════════════════ РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ══════════════════════════════

Характеристика механизма

Передаточное отношение механизма  . . . . . . . . . . . . .   17.607

Вращающий момент на Быстроходном валу, Н.м  . . . . . . . .      49.9

Тихоходном валу, Н.м    . . . . . . . .     852.0

Частота вращения Быстроходного вала, об/мин . . . . . . . .    960.8

Тихоходного вала, об/мин   . . . . . . . .     54.6

Масса Механизма, кг   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     67.5

Колес, кг       . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    16.78

Степень точности      . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    8.

───────────────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────────

Ступень                                     │  Тихоходная   │ Быстроходная

───────────────────────────────────────────────┴───────────────┴──────────────

Передаточное число        . . . . . . . . . .        4.250         4.143

Коэффициент ширины венца  . . . . . . . . . .         .315          .315

Межосевое расстояние, мм  . . . . . . . . . .      160.000       110.000

Угол зацепления, град     . . . . . . . . . .       20.292        20.340

Угол наклона зубьев, град . . . . . . . . . .       10.142        10.942

Модуль зацепления (нормальный), мм  . . . . .        3.000         2.000

Силы в зацеплении, Н:

Окружная (суммарная для шеврона)   . . . .       6577.9        2308.5

Радиальная (суммарная для шеврона) . . . .       2432.2         855.8

Осевая                             . . . .       1176.7         446.3

Вращающий момент на Шестерне, Н.м     . . . .        204.6          49.9

Контактные напряжения, МПа:

при номинальной нагрузке:

расчетные     . . . . . . . . . . . . .        665.9         575.5

допускаемые   . . . . . . . . . . . . .        687.2         594.6

при максимальной нагрузке:

расчетные     . . . . . . . . . . . . .        987.6         853.6

допускаемые   . . . . . . . . . . . . .       1960.0        1960.0

──────────────────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────

Ступень                              │     Тихоходная    │  Быстроходная

──────────────────────────────────────┼─────────┬─────────┼─────────┬────────

Параметры зубчатого Колеса           │ Шестерня│ Колесо  │ Шестерня│ Колесо

──────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────

Число зубьев           . . . . . . . .    20.       85.       21.       87.

Коэффициент смещения исходного контура     .000      .000      .000     .000

Диаметры, мм:

Делительный      . . . . . . . .   60.952   259.048    42.778  177.222

Начальный        . . . . . . . .   60.952   259.048    42.778  177.222

Вершин           . . . . . . . .   66.952   265.048    46.778  181.222

Впадин           . . . . . . . .   53.452   251.548    37.778  172.222

Ширина зубчатого венца, мм     . . . .     55.0      50.0      38.0     35.0

Твердость поверхности зубьев, HRCэ . .     49.0      28.5      49.0     28.5

Напряжения изгиба, МПа:

при номинальной нагрузке:

расчетные        . . . . . . . .    196.6     193.3     138.6    136.3

допускаемые      . . . . . . . .    227.2     210.1     234.7    219.1

при максимальной нагрузке:

расчетные        . . . . . . . .    432.5     425.2     305.0    299.9

допускаемые      . . . . . . . .   1338.9     990.6    1342.5   1002.4

ПРОГРАММА N 44     ИМЯ ФАЙЛА ДАННЫХ:

**