МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕДАТОЧНЫЕ         РАСЧЕТ ПРОЕКТНЫЙ                ПРОГРАММА N 30

Зубчатые цилиндрические одноступенчатые

внешнего зацепления косозубые

══════════════════════════ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ══════════════════════════════════

Вращающий момент на тихоходном валу, Н.м   . .    320.0

Частота вращения тихоходного вала, об/мин  . .    191.0

Ресурс, час        . . . . . . . . . . . . . .   10000.

Режим нагружения   . . . . . . . . . . . . . .       3.

Передаточное отношение редуктора   . . . . . .     7.54

Коэффициент ширины венца   . . . . . . . . . .     .000       ВАРЬИРУЕТСЯ

Степень точности   . . . . . . . . . . . . . .       8.

Коэффициент запаса по изгибной прочности . . .     2.20

Твердость поверхности зубьев Шестерни, HRCэ  .       .0       ВАРЬИРУЕТСЯ

Колеса,   HRCэ  .       .0       ВАРЬИРУЕТСЯ

Миним.допустимое число зубьев Шестерни . . . .      12.

Угол наклона зубьев, град  . . . . . . . . . .     .000

ПРОГРАММА N 30    ИМЯ ФАЙЛА ДАННЫХ:

МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕДАТОЧНЫЕ                                     РАСЧЕТ ПРОЕКТНЫЙ

Зубчатые цилиндрические одноступенчатые

внешнего зацепления косозубые

ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ВЫБОРА ВАРИАНТА

══╤═════════════╤═══════╤═══════╤═════════════════╤══════════════════╤═══════

В│  Твердости  │ Коэф. │ Меж-  │ Диаметры впадин,│       Массы,     │ Окруж-

а│    HRCэ     │ ширины│осевое │        мм       │         кг       │  ная

р├──────┬──────┤ венца │расст.,├────────┬────────┼─────────┬────────┤ сила,

│Шестер│Колесо│       │  мм   │Шестерня│ Колесо │механизм │ колеса │   Н

──┴──────┴──────┴───────┴───────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴───────

В ВАР.  1, ЧТОБЫ ВЫДЕРЖАТЬ ЗАДАННЫЕ ИСХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

УВЕЛИЧЕН УГОЛ НАКЛОНА ЗУБЬЕВ КОЛЕС

В ВАР.  1 НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ОСЕВОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ ЗУБЬЕВ

УВЕЛИЧЬТЕ УГОЛ НАКЛОНА ЗУБЬЕВ ИЛИ КОЭФ.ШИРИНЫ ВЕНЦА

1   28.5   24.8    .100  280.00    58.45   484.05      78.5     23.4  1299.

2   28.5   24.8    .150  220.00    47.35   377.65      59.6     17.1  1654.

3   28.5   24.8    .315  180.00    38.35   309.15      57.3     19.9  2020.

4   28.5   24.8    .400  170.00    35.85   291.65      57.9     21.2  2138.

5   49.0   28.5    .100  220.00    45.69   379.31      52.8     11.5  1647.

6   49.0   28.5    .150  190.00    39.20   328.30      47.7     11.3  1904.

7   49.0   28.5    .315  150.00    30.66   259.34      42.8     11.6  2410.

8   49.0   28.5    .400  140.00    29.34   238.16      42.4     12.0  2592.

9   59.0   59.0    .100  150.00    30.07   257.43      32.0      3.7  2413.

10   59.0   59.0    .150  140.00    28.25   239.25      31.8      4.5  2581.

11   59.0   59.0    .315  140.00    29.34   238.16      38.8      9.4  2592.

12   59.0   59.0    .400  105.00    21.47   178.53      29.3      5.2  3450.

**

МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕДАТОЧНЫЕ                                     РАСЧЕТ ПРОЕКТНЫЙ

Зубчатые цилиндрические одноступенчатые

внешнего зацепления косозубые                                   Вариант  3

═══════════════════════════ РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ══════════════════════════════

Характеристика механизма

Передаточное отношение механизма  . . . . . . . . . . . . .    7.353

Вращающий момент на Быстроходном валу, Н.м  . . . . . . . .      44.4

Тихоходном валу, Н.м    . . . . . . . .     320.0

Частота вращения Быстроходного вала, об/мин . . . . . . . .   1404.4

Тихоходного вала, об/мин   . . . . . . . .  191.000

Масса Механизма, кг       . . . . . . . . . . . . . . . . .      57.

Колес, кг           . . . . . . . . . . . . . . . . .     19.9

Степень точности          . . . . . . . . . . . . . . . . .    8.

Коэффициент ширины венца  . . . . . . . . . . . . . . . . .     .315

Межосевое расстояние, мм  . . . . . . . . . . . . . . . . .  180.000

Угол зацепления, град     . . . . . . . . . . . . . . . . .   20.259

Угол наклона зубьев, град . . . . . . . . . . . . . . . . .    9.560

Модуль зацепления (нормальный), мм    . . . . . . . . . . .    2.500

Силы в зацеплении, Н:

Окружная (суммарная для шеврона)   . . . . . . . . . . .    2020.

Радиальная (суммарная для шеврона) . . . . . . . . . . .     745.

Осевая               . . . . . . . . . . . . . . . . . .     340.

Контактные напряжения, МПа:

при номинальной нагрузке:

расчетные         . . . . . . . . . . . . . . . . . .     427.8

допускаемые       . . . . . . . . . . . . . . . . . .     446.0

при максимальной нагрузке:

расчетные         . . . . . . . . . . . . . . . . . .     634.6

допускаемые       . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1652.0

──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬───────────

Параметры зубчатого Колеса              │ Шестерня │  Колесо

──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────────

Число зубьев      . . . . . . . . . . . . . . . .       17.       125.

Коэффициент смещения исходного контура  . . . . .         .300      -.300

Диаметры, мм:

Делительный    . . . . . . . . . . . . . . . .       43.099    316.901

Начальный      . . . . . . . . . . . . . . . .       43.099    316.901

Вершин         . . . . . . . . . . . . . . . .       49.599    320.401

Впадин         . . . . . . . . . . . . . . . .       38.349    309.151

Ширина зубчатого венца, мм          . . . . . . .         62.0       57.0

Твердость поверхности зубьев, HRCэ  . . . . . . .         28.5       24.8

Напряжения изгиба, МПа:

при номинальной нагрузке:

расчетные       . . . . . . . . . . . . . .         64.7        70.1

допускаемые     . . . . . . . . . . . . . .        219.5       184.7

при максимальной нагрузке:

расчетные       . . . . . . . . . . . . . .        142.3       154.2

допускаемые     . . . . . . . . . . . . . .       1020.9       859.1

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

ПРОГРАММА N 30    ИМЯ ФАЙЛА ДАННЫХ:

**